Group_Interface

- 測試內容：

測試L2 Interface Group Entry with type “INDIRECT”

- 測試環境組態：

- Switch: DGS-3630

- Hosts:

  - ubuntu 16.04.5 LTS

  - dlinktest1(實體機)

    - IP: 192.168.205.1

    - MAC: 00:ad:24:b1:d5:2c

    - Port: 1

  - dlinktest2(實體機)

    - IP: 192.168.205.1

    - MAC: b0:c5:54:ff:f4:59

    - Port: 2

- Apps:

- 使用之JSON文件：

  - Flow Rule: (附檔：groupInterfce.json)

{ "flows": [ { "priority":100, "timeout":0, "isPermanent":true, "deviceId":"of:000078321bdf7600", "treatment":{ "instructions":[], "deferred":[ { "type":"GROUP", "groupId":65538 } ] }, "selector":{ "criteria":[ { "type":"IN_PORT", "port":"1" } ] } }, { "priority":101, "timeout":0, "isPermanent":true, "deviceId":"of:000078321bdf7600", "treatment":{ "instructions":[], "deferred":[ { "type":"GROUP", "groupId":65537 } ] }, "selector":{ "criteria":[ { "type":"IN_PORT", "port":"2" } ] } } ] }

  - Group Rule:

附檔：group11.json

{ "type":"INDIRECT", "appCookie":"0x123abc", "groupId":65537, "buckets":[ { "treatment":{ "instructions":[ { "type":"OUTPUT", "port":1 } ] } } ] }

附檔：group12.json

{ { "type":"INDIRECT", "appCookie":"0x456def", "groupId":65538, "buckets":[ { "treatment":{ "instructions":[ { "type":"OUTPUT", "port":2 } ] } } ] }

- 測試步驟：

1.  鏈接test1&test2

- ssh dlinktest1@140.113.131.146

- ssh dlinktest1@140.113.131.147

2. 鏈接DGS 3630，並查看group

- ssh admin@192.168.20.201

- show openflow group

3. 寫入group rule

- curl –u onos:rocks –X POST –H “Content-type: application/json” -d @group12.json http://localhost:8181/onos/v1/groups/of:000078321bdf7600

- curl –u onos:rocks –X POST –H “Content-type: application/json” -d @group11.json http://localhost:8181/onos/v1/groups/of:000078321bdf7600

4.在Gui查看是否group安裝成功

- 透過switch cli 查看group

- 安裝flow rule

- curl -u onos:rocks -X POST -H "Content-type: application/json" -d @groupInterface.json http://localhost:8181/onos/v1/flows

- 在GUI中查看flow是否安裝成功

- test1 ping test2

- ping -c -3 enp4s0 192.168.205.2

- test2用tcpdump監控

- sudo tcpdump -nli enp4s0 icmp

5.測試結果：

L2 Interface Group Entry with type “INDIRECT”能夠正確安裝