RewriteVLAN_ID

- 測試內容：

測試L2 Rewrite “VLAN_ID”是否正確運行

- 測試環境組態：

- Switch: DGS-3630

- Hosts:

  - ubuntu 16.04.5 LTS

  - dlinktest1(實體機)

    - IP: 192.168.205.1

    - MAC: 00:ad:24:b1:d5:2c

    - Port: 1

  - dlinktest2(實體機)

    - IP: 192.168.205.1

    - MAC: b0:c5:54:ff:f4:59

    - Port: 2

- Apps:

- 使用之JSON文件：

  - Flow Rule: (附檔：groupinport_VID.json)

{ "flows": [ { "priority": 100, "timeout": 0, "isPermanent": true, "deviceId": "of:000078321bdf7600", "treatment": { "instructions": [], "deferred":[ { "type": "GROUP", "groupId": 269877250 } ] }, "selector": { "criteria": [ { "type": "IN_PORT", "port": "1" } ] } } ] }

  - Group Rule:

附檔：groupVID.json

{ "type": "INDIRECT", "appCookie": "0x2234abc3", "groupId": 269877250, "buckets": [{ "treatment": { "instructions": [ { "type": "L2MODIFICATION", "subtype": "VLAN_ID", "vlanId": 22 }, { "type": "GROUP", "groupId": 1441794 } ] } }] }

附檔：groupVID_output.json

{ "type": "INDIRECT", "appCookie": "0x1234abc3", "groupId": 1441794, "buckets": [{ "treatment": { "instructions": [{ "type": "OUTPUT", "port": 2 }] } }] }

- 測試步驟：

1.  鏈接test1&test2

- ssh dlinktest1@140.113.131.146

- ssh dlinktest1@140.113.131.147

2. 鏈接DGS 3630，並查看group

- ssh admin@192.168.20.201

- show openflow group

3. 寫入group rule

- curl –u onos:rocks –X POST –H “Content-type: application/json” -d @groupVID_output.json http://localhost:8181/onos/v1/groups/of:000078321bdf7600

- curl –u onos:rocks –X POST –H “Content-type: application/json” -d @groupVID.json http://localhost:8181/onos/v1/groups/of:000078321bdf7600

4.在Gui查看是否group安裝成功

- 透過switch cli 查看group

- 安裝flow rule

- curl -u onos:rocks -X POST -H "Content-type: application/json" -d @groupinport.json http://localhost:8181/onos/v1/flows

- 在GUI中查看flow是否安裝成功

- test1 ping test2

- ping -c 5 -I enp4s0 192.168.205.2

- test2用tcpdump監控

- sudo tcpdump -nli enp4s0 icmp

5.測試結果：

L2 Rewrite “VLAN_ID”能夠正確安裝