- 測試內容：

測試L2 Group Entry with type “SELECT”能否正確安裝。

- 測試環境架構：

- 測試環境組態：

- SDN controller: ONOS 1.15.1

- Switch: DGS-3630

- Apps:

- 使用之JSON文件：

  - 根據Appendix - OpenFlow Object Details.pdf，建立SELECT group需要使用下列五項group entries：

  - 此外，L3 Unicast的部分也依據規格書的內容，額外加上Decrement TTL以及Set-Fields。

  - L2 interface 1 (group4.json)

{ "type":"INDIRECT", "appCookie":"0x10001", "groupId":"65537", "buckets":[ { "treatment":{ "instructions":[ { "type":"OUTPUT", "port":"1" } ] } } ] }

  - L2 interface 2 (group5.json)

{ "type":"INDIRECT", "appCookie":"0x10002", "groupId":"65538", "buckets":[ { "treatment":{ "instructions":[ { "type":"OUTPUT", "port":"2" } ] } } ] }

  - L3 Unicast 1 (group2.json)

{ "type":"INDIRECT", "appCookie":"0x20000001", "groupId":"536870913", "buckets":[ { "treatment":{ "instructions":[ { "type":"GROUP", "groupId":"65537" }, { "type":"L2MODIFICATION", "subtype":"VLAN_ID", "vlanId":1 }, { "type":"L2MODIFICATION", "subtype":"ETH_SRC", "mac":"00:00:00:11:22:33" }, { "type":"L2MODIFICATION", "subtype":"ETH_DST", "mac":"00:00:00:01:02:03" }, { "type":"L3MODIFICATION", "subtype":"DEC_TTL" } ] } } ] }

  - L3 Unicast 2 (group3.json)

{ "type":"INDIRECT", "appCookie":"0x20000002", "groupId":"536870914", "buckets":[ { "treatment":{ "instructions":[ { "type":"GROUP", "groupId":"65538" }, { "type":"L2MODIFICATION", "subtype":"VLAN_ID", "vlanId":1 }, { "type":"L2MODIFICATION", "subtype":"ETH_SRC", "mac":"00:00:00:11:22:33" }, { "type":"L2MODIFICATION", "subtype":"ETH_DST", "mac":"00:00:00:01:02:03" }, { "type":"L3MODIFICATION", "subtype":"DEC_TTL" } ] } } ] }

  - L3 ECMP (group1.json)

{ "type":"SELECT", "appCookie":"0x70000001", "groupId":"1879048193", "buckets":[ { "treatment":{ "instructions":[ { "type":"GROUP", "groupId":"536870913" } ] }, "weight":"1" }, { "treatment":{ "instructions":[ { "type":"GROUP", "groupId":"536870914" } ] }, "weight":"1" } ] }

  - Flow rule (flow.json)

{ "flows":[ { "priority":40001, "timeout":0, "isPermanent":true, "deviceId":"of:000078321bdf7600", "selector":{ "criteria":[ { "type":"IN_PORT", "port":1 }, { "type":"ETH_TYPE", "ethType":"0x0800" }, { "type":"IPV4_DST", "ip":"192.168.202.2/24" } ] }, "treatment":{ "instructions": [], "deferred": [ { "type":"GROUP", "groupId":"1879048193" } ] } } ] }

- 測試步驟：

- 使用以下指令倒序安裝group rules：

for i in {5..1}; do curl –user onos:rocks –X POST –H “Content-type: application/json” -d @group$i.json http://localhost:8181/onos/v1/groups/of:000078321bdf7600; done

- 再安裝flow rule：

curl --user onos:rocks -X POST -H "Content-type: application/json" -d @flow.json http://localhost:8181/onos/v1/flows

- 查看ONOS GUI Group view

- 透過switch CLI查看groups

可以發現五條group entries都成功安裝。

- 查看ONOS GUI Flow view

- 透過switch CLI查看flows (僅擷取後三條)

可以發現指向SELECT group的flow rule也順利安裝。

- test1

- ping 192.168.205.2

- test2

- sudo tcpdump -nni enp4s0 ip

- 測試結果：

L2 Group Entry with type “SELECT”能夠正確安裝。